# 泉州师范学院图书馆高压开关柜更换项目清单

| 1-1 电缆沟开挖 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 电缆沟 |  | M |  |  |  |
| 1-2 旧环网柜拆除 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 环网柜 |  | 台 | 3 |  |  |
| 1-3 10KV进线柜安装 型号： KYN28-12 柜号：AH1 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-630手车式25KA带闭锁带防跳 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 0.2S/0.5/10P15 10/10/15VA 600A及以下 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 电压互感器 | JDZ10-10 10/0.1/0.22KV 0.5/3P 10/300VA | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 微机保护器 | MK-53 系列 | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 开关状态显示器 | AC/DC220V | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 熔断器 | XRNP-10 1A | 组 | 2 |  |  |
| 7 | 三相多功能表 | AMC96L-E4/KC工作电源AC220V，输入电流5A，输入电压AC380V,三相四线 | 只 | 1 |  |  |
| 8 | 避雷器 | HY5WZ-17/45 | 组 | 1 |  |  |
| 9 | 铜排 | TMY 60*6 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 铜排 | TMY 40*4 | 项 | 1 |  |  |
| 11 | 铜排 | TMY 30*3 | 项 | 1 |  |  |
| 12 | 人工费 |  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 辅材（端子） |  | 套 | 1 |  |  |
| 14 | 中置柜 | KYN28进线柜含下PT-1500深 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 除湿装置 | TW520A | 只 | 1 |  |  |
| 1-3 10KV馈线柜安装 型号： KYN28-12 柜号：AH2、AH3 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 元件名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 生产厂家 | 备注 |
| 1 | 真空断路器 | VS1-630手车式25KA带闭锁带防跳 | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 电流互感器 | LZZBJ9-12 0.5/10P15 600A及以下 | 台 | 2 |  |  |
| 3 | 微机保护器 | MK-53 系列 | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 开关状态显示器 | AC/DC220V | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 三相电流表 | AMC96L-AI3/C 工作电源AC220V | 只 | 1 |  |  |
| 6 | 铜排 | TMY 60*6 | 项 | 1 |  |  |
| 7 | 铜排 | TMY 60*6 | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 铜排 | TMY 40*4 | 项 | 1 |  |  |
| 9 | 铜排 | TMY 30*3 | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 人工费 |  | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 辅材（端子） |  | 套 | 1 |  |  |
| 12 | 中置柜 | KYN28馈线柜-1500深 | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 除湿装置 | TW520A | 只 | 1 |  |  |